ELEKTRONISCH LABOBOEK

LaboratoriumDigitale Signaalverwerking

Prof. dr. ir. Toon Goedemé

Naam: Sebastian Van der Borght

Groep: 4MEII2

In dit elektronische laboboek volg je de stappen die we in de laboreeks “Digitale Signaalverwerking” doen. Alle opdrachtbeschijvingen zijn omkaderd. Het is de bedoeling dat je in dit document je laboresultaten vastlegt, in de ruimte tussen de kaders. Per opdrachtkader is aangegeven of er schermafdrukken van Matlabplots () gevraagd worden, dan wel een getypte (of zelfs getekende) uitleg (). Een Matlab-figuur invoegen kan eenvoudig door in het menu van het figuurvenster “Edit Copy Figure” te nemen. Zorg er zeker voor dat alle plots een titel hebben en aanduidingen bij de assen.

Op het einde van de laboreeks dien je je elektronisch laboboek, samen met alle matlab *.m-files, in vóór de afgesproken deadline via de Toledo-indienbox van dit vak.

- PRINCIPES EN CONCEPTEN VAN DIGITALE (DISCRETE TIJD)SIGNAALVERWERKING.

INLEIDING

DSP (Digital Signal Processing) is een van de snelst groeiende domeinen van de moderne elektronica . We vinden DSP-technieken terug op tal van plaatsen waar informatie onderdigitale vorm wordt verwerkt of bewerkt d.m.v. digitale procesoren.De toepassingsgebieden zijn dan ook zeer ruim:

- Image processing : patroonherkenning, facsimile, satellietweerkaarten …

- Instrumentatie / controle : spectrumanalyse, ruisonderdrukking, datacompressie …

- Speech / audio : spraakherkenning, spraaksynthese, digitale audio …

- Militair : radar en sonar, communicatie-beveiliging, raketbesturing …

- Telecommunicatie : echo cancellation, adaptieve filtering, spread spectrum, videoconferentie, datacommunicatie …

- Medisch : scanners, EEG analyse, patiëntbewaking …

Vele DSP-toepassingen vergen een verwerking van digitale signalen die werden bekomendoor het nemen van samples van een analoog signaal. Na het verwerkingsproces worden desamples opnieuw tot een analoog signaal gereconstrueerd. De samples worden ook nog gequantiseerd omwille van de digitale voorstelling (eindige hoeveelheid bits). Beidensampling en quantization leiden tot informatie verlies van het oorspronkelijke analoge signaal.Een belangrijk concept binnen de digitale verwerking van analoge signalen is dat hetgesampled signaal een unieke voorstelling geeft van zijn overeenkomstig analoog signaal.Hiervoor dient de sample rate de zogenaamde Nyquistrate te overschrijden. De Nyquistrate

is 2X de hoogste signaal frequentie.

Een typisch DSP systeem bevat volgende ingrediënten :

- Een analoge lowpass filter of antialiasing-filter voor het beperken van de hoogste signaalfrequentie om aldus aliasing tegen te gaan.

- Een sampler welke op discrete tijdsintervallen van het analoge signaal een staalneemt en werkzaam is boven de Nyquist sampling rate.

- Een quantizer welke de gesamplede signaal waarden quatiseert of met een eindigehoeveelheid discrete niveaus voorstelt (vb. 16-bit)

- Een encoder welke de gequantiseerde waarden converteert naar een binairebitstroom of word met een lengte bepaald door het aantal quantisatie-niveaus.

- Het verwerken van het geëncodeerde digitale signaal zelf…

- Een decoder welke de verwerkte bitstroom converteert naar een gequantiseerddiscreet tijdsignaal.

- Een reconstructie filter welke de trapswijze benadering reconstrueert van hetdiscreet tijdsignaal.

- Een lowpass analoog anti-imaging filter welke de centrale periode extraheert uit een periodisch spectrum en er tevens de ongewenste image componenten uitverwijdert. Dit resulteert in een vloeiend gereconstrueerd signaal.

Een en ander is samengevat in de volgende figuur.

Het belang van het DSP-gebeuren wordt door tal van halfgeleiderfabrikanten onderstreeptdoor het steeds maar opnieuw introduceren van krachtige en specifieke DSP devices . Ditdomein is echter zeer omvangrijk en in grote mate op wiskundige technieken gebaseerd. Hetis de bedoeling deze wiskundig gebaseerde DSP-concepten te visualiseren en aldus een zekerefeeling te verwerven in de parameters van deze algoritmes.

DOEL:

- Het leren omgaan met de systeemontwerpcyclus.

- Het leren opstellen van een systeemconcept.

- Het leren werken met de Matlabomgeving en de signal processing toolboxin hetbijzonder.

- Inzicht verwerven in diverse basis-DSP-technieken :

Sampling, quantisatie, aliasing, convolutie, windowing, interpolatie, CFT (Continuous

Fourier Transformation), DFT (Discrete Fourier Transformation) en FFT (Fast Fourier

Transformation).

OPDRACHT A1:

We gaan de volgende golfvorm x(t) = 5 sin(2π1000t)samplen met een sampling frequentie fs=10000Hz. Wat is de frequentie f? Wat is de digitale frequentie F=f/fs?

f = 1000Hz.

F= 1000Hz/10000Hz = 0.1

Schrijf een matlab (*.m) file. Maak een grafische voorstelling van deze gesamplede golfvorm in het discrete tijdsdomein (stem) door slechts 32 samples te gebruiken (n=32). We bestuderen x(t) dus gedurende T=n∙ts, waarbij ts=1/fs.

Combineer deze (subplot) met een grafische voorstelling (plot) van de golfvorm in het continue tijdsdomein. Gebruik hiervoor 10x meer samples.

Voer een relatieve verhoging door van het aantal samples (aantal samples per periode van de golfvorm).Wat gebeurt er bij een drastische verlaging (beneden de Nyquistrate) van het relatieve aantal samples?

De sinusgolf gaat zichtbaar niet meer aanwezig zijn ten gevolge van aliasing.

Verander voor deze beide proefnemingen enkel de frequentie f zodanig dat volgende situaties worden uitgetest : F = f/fs = 0 1/10 1/4 1/2 3/4 9/10 1 11/10 5/4 3/2 7/4 19/10 2 .

Welke digitale frequenties F hebben met elkaar verband?

0 = 1 = 2

1/10 = 11/10 = 9/10 en 19/10 180 graden verschoven

1/4 = 5/4 = 3/4 en 7/4 180 graden verschoven

1/2 = 3/2

Probeer dit te visualiseren. Hoe noemt men dit verschijnsel?

Frequentieverbouwing = aliasing.

Een derde grafiek (subplot) wordt gebruikt om de invloed van quantisatie (round, fix, floor, ceil…) na te gaan. Hoe kan u de invloed controleren van het aantal quantisatieniveaus? Wat is quantisatieruis? Probeer dit te visualiseren.

Bij meer quantisatieniveaus zal de waardes dichter bij het origineel liggen dan bij minder quantisatieniveaus.

Signalisatieruis is het verschil tussen het ingangssignaal en het gekwantiseerd signaal.

OPDRACHT A2:

Schrijf een matlab (*.m) file voor het simuleren van het begrip convolutie. Gebruik hierbij enerzijds een gesamplede functies ( 0 0 0 1 1 1 1 1 1), (0 0 0 1 0 0 0 0 0),(0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0), (0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0) en anderzijds een set eenvoudige coëfficiënten (vb. 0.5 0.25 0.125) en convolueer (conv) beiden.

Maak een grafische voorstelling (stem, subplot) van de gesamplede stap functie, de setcoëfficiënten en de convolutie som in het discrete tijdsdomein.

Wat gebeurt er als de coëfficiënten worden vervangen door (1/3 1/3 1/3) ?

Dan krijgen we het verschijnsel dat Moving Average noemt.

Gebruik volgende ingangsfunctie:(0 0 0 0 0 1 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 ). Wat gebeurt er als de coëfficiënten (0 1 1 1 -1 1 0) een kopie zijn van de gesampledeingangsfunctie?Wat gebeurt er als de coëfficiënten (0 1 -1 1 1 1 0) een gespiegelde kopie zijn van degesamplede ingangsfunctie?

Wanneer de coëfficiënten een gespiegelde kopie van de degesamplede ingangsfunctie is gaat het principe van matched filter gebeuren.

OPDRACHT A3:

Schrijf een matlab (*.m) file voor het onderzoeken van de invloed van sampling op het frequentiespectrum van een golfvorm in het continue tijdsdomein. Gebruik volgende eenvoudige golfvorm x(t) = 5 cos(2π1000t) en sample deze met een fs= 8000Hz. Beeld een grafiek af in het discrete tijdsdomein van het originele signaal. Maak hierbij gebruik van een dataset van 64 samples. Voer een Fast  Fourier Transformatie (fft, abs) uit op de gesamplede dataset en beeld de magnitude af in functie van de frequentie. Wat is het verschil met het spectrum van eenzelfde niet-gesamplede signaal?

Bij een niet-gesamplede signaal gaat de piek bij 7000 Hz er niet zijn.

Wijzig de golfvormfrequentie : f=1012.5, f=1037.5, f =1062.5Hz . Wat gebeurt er met het frequentiespectrum? Hoe noemt men dit verschijnsel?

Spectral leakage, bijkomende frequenties wegens plotse overgangen (discontinuiteiten).

Om dit te voorkomen moet men f nemen als een veelvoud van fs/aantal samples.

Pas de (*.m) file aan voor het maken van een spectraal grafiek die meer gelijkenis vertoont met deze van continue Fourier transformatie(fftshift).

OPDRACHT A4:

Schrijf een (*.m) file welke toelaat de invloed te onderzoeken van windowing. Gegeven een golfvorm x(t). Sample de golfvorm met fs = 8000Hz en gebruik een window van 64 samples.Vergelijk volgende veelgebruikte windows op het vlak van het discrete tijdsdomein alsook op het vlak van het discrete frequentiedomein:
- Rechthoekig window (boxcar)
- vonHannwindow (hanning)
- Hamming window (hamming)

Plot (subplot,stem) het tijds- en frequentieverloop van deze drie window-types.

Pas op volgende situaties de verschillende windows toe:

-x(t) = 1 sin(2π1000t)

-x(t) = 1 sin(2π1062.5t)

-x(t) = 1 sin(2π1000t) + 0.05 sin(2π1625t)

-x(t) = 1 sin(2π1000t) + 0.05 sin(2π1125t)

-x(t) = 1 sin(2π1062.5t) + 0.05 sin(2π1625t)

-x(t) = 1 sin(2π1062.5t) + 0.05 sin(2π1125t)

Rechthoekig window:

vonHannwindow:

Hamming window:

Wat is de functie van windowing?

Verminderen van de zijlobben van de frequenties.

Welk type window geeft de grootste leakage?

Het rechthoekig window geeft de grootste leakage wegens zijn rechthoekige vorm.

Welk type window geeft de grootste resolutie?

Het rechthoekig window omdat zijn hoofdlobe het smalst is.

OPDRACHT A5:

Schrijf een (*.m) file welke toelaat de invloed van Gaussische ruis te onderzoeken (randn)

op de spectraal informatie van een golfvorm. Sample hiervoor volgende golfvorm:
x(t) = 100 sin(2π100t) + 2 sin(2π164.25t) + noise

waarbij fs = 1000 Hz en een boxcarwindow van 64 samples wordt gebruikt. Beeld in het discrete tijdsdomein de 64 samples van de golfvormdataset af, alsook de PSD (Power Spectral Density, in dB) (log10) van de golfvorm. Wat is nu het probleem?

Er is geen verschil tussen de 2 golven meer zichtbaar.

Voeg achteraan aan de gesamplede data set nullen toe zodat de data set wordt uitgebreid

tot 512 (zeros, size). Bekijk het effect hiervan op de PSD.

Voer een Hamming windowing door:

-Op de uitgebreide data set van 512.

-Op de oorspronkelijke data set van 64 gevolgd door interpolatie (uitbreiding met nullen tot 512).

Welke techniek leidt tot een goede oplossing?

Eerst hamming window op de oorspronkelijke data set van 64 gevolgd door interpolatie.

- INTRODUCTIE VAN DIGITALE NETWERKENEN DE Z-TRANSFORMATIE. ANALYSE VAN FILTERS.

INLEIDING

De meeste analoge signalen worden tegenwoordig gedigitaliseerd om ze daarna digitaal met behulp van een computer, microprocessor of speciale DSP chip te bewerken. Dit stelt ons instaat om op zeer flexibele wijze te kunnen werken. In de vorige labotekst hebben we reedsgebruik gemaakt van FFT voor spectraal analyse en voor convolutie. Net zoals in analoge signaalverwerking is het noodzakelijk bepaalde frequenties te kunnen onderdrukken relatief t.o.v. andere door gebruik te maken van filters. Digitale filters zijn dan ook binnen signaalverwerking van cruciaal belang.

Analoge netwerken worden meestal beschreven met een transferfunctie in het s-domein. Ook voor digitale netwerken kan men dit gebruiken, maar dit leidt tot een oneindig aantal polen en zeros(periodisch), wat dit s-domein onbruikbaar maakt bij digitale signaal verwerking. Dit is eveneens waar voor de Laplace-transformatie van discrete tijdsignalen. Alles wordt eenvoudiger door over te gaan naar het z-domein en de variabele s te vervangen door een variabele z=ests(e-stsis de transferfunctie in het s-domein van een tijdsvertraging ts). Dit leidt ons naar de z-transformatie. Een hulpmiddel bij de interpretatie van resultaten is zeker het verband tussen het s-domein en het z-domein zoals in figuur 1 en 2 wordt getoond.

Fig. 1. : De imaginaire as in het s-vlak wordt op de eenheidscirkel in het z-vlak

afgebeeld

Fig. 2. : Polen in het rechter halfvlak van het s-vlak komen overeen met polen gelegenbuiten de eenheidscirkel en wijzen op een onstabiel systeem.

De z-operator kan simpel omschreven worden als een tijdsverschuiving over een sample

interval (ts). Dit maakt het verband met digitale filternetwerken duidelijker zoals in figuur 3.

Fig. 3. : Digitale filter topologie met feedforward en feedback paden.

DOEL :

-Het leren omgaan met de systeemontwerpcyclus.

-Het leren opstellen van een systeemconcept.

-Het leren werken met de Matlab omgeving en de signal processing toolbox in het

bijzonder.

-Inzicht verwerven in diverse basis DSP technieken :

Differentie vergelijking van een digitaal netwerk, Z-transformatie, transfer functie H(z) in het z-domein, recursieve (IIR Infinite Impulse Response) - en niet recursieve(FIR Finite Impulse Response) filters, interpretatie van pole-zero plots in het z-domein.

OPDRACHT B1:

Gebruik een IIR netwerk met volgende differentie vergelijking van 1eorde : y(n) = x(n) + a1y(n-1).De coëfficiënt a1 neemt volgende waarden aan : 0.1  0.5 0.9 1 1.1 . Als input x nemen we een constante waarde “1”.

-Teken de topologie.

-Bereken manueel voor de eerste 4 samples y(n).

-Bereken de limietwaarde (DC versterking).

-Leg het verband met τ.

+

x(n)	y(n)

z-1

x

a1

a1 = 0.1 : y(0) = 1,  y(1) = 1.1,  y(2) = 1.11, y(3) = 1.111, DC = 1/(1-0.1) = 1.111111111111

a1 = 0.5 : y(0) = 1,  y(1) = 1.5,  y(2) = 1.75, y(3) = 1.875, DC = 1/(1-0.5) = 2

a1 = 0.9 : y(0) = 1,  y(1) = 1.9,  y(2) = 2.71, y(3) = 3.439, DC = 1/(1-0.9) = 10

a1 = 1 : y(0) = 1,  y(1) = 2,  y(2) = 3, y(3) = 4, DC = 1/(1-1) = ∞

a1 = 1.1 : y(0) = 1,  y(1) = 2.1,  y(2) = 3.31, y(3) = 4.641, DC = 1(1-1.1) = -10

De coefficient a1 is de tau waarde.

Schrijf een matlab (*.m) file en sample een data set x(t) van 200 maal 1 (ones). Verifieer de hierboven berekende waarden grafisch.

A1 = 0.1

A1 = 0.5

A1 = 0.9

A1 = 1.0

A1 = 1.1

Pas de matlab (*.m) file aan en sample volgende golfvorm x(t) = sin(2π100t) + ruis (eenheidsruis tussen 0 en 1)met een sampling frequentie fs=10000Hz. Gebruik opnieuw het IIR netwerk met differentievergelijking van 1eorde : y(n) = x(n) + a1y(n-1) om de golfvorm te filteren. Vergelijk in het discrete tijdsdomein x(n) en y(n) met elkaar. Wat is de invloed van de waarde van de coëfficiënt a1 op de frequentie-inhoud van het signaal? Maak hiervoor de coëfficiënt gelijk aan 0.1 0 .5 0.9 1 1.1

A1 = 0.1

A2 = 0.5

A1 = 0.9

A1 = 1.0

A1 = 1.1

Hoe dichter a1 bij 1 hoe beter de sinus eruit komt maar eenmaal over 1 valt de sinus weg.

OPDRACHT B2:

Analyseer de 1eorde differentie vergelijking van opdracht 1:y(n) = x(n) + a1y(n-1) in het z-vlak. Hiervoor gebruiken we de z-transformatie die leidt tot volgende transferfunctie :

Bereken de frequentieweergave bij f=0, fs/4, fs/2.

a1 = 0.1: f=0: z = 1: H(z) = 1.111111, fs/4: z = j: H(z) = 0.995, fs/2: z = -1: H(z) = 0.9090909

a1 = 0.5: f=0: z = 1: H(z) = 2, fs/4: z = j: H(z) = 0.894427, fs/2: z = -1: H(z) = 0.6666666

a1 = 0.9: f=0: z = 1: H(z) = 10, fs/4: z = j:  H(z) = 0.74329, fs/2: z = -1: H(z) = 0.5263157

a1 = 1: f=0: z = 1: H(z) = ∞, fs/4: z = j: H(z) = 0.707106, fs/2: z = -1: H(z) = 0.5

a1 = 1.1: f=0: z = 1: H(z) = -10, fs/4: z = j: H(z) = 0.672672, fs/2: z = -1: H(z) = 0.47619

Schrijf een matlab (*.m) file. Beeld de polen en zeros af (zplane). Beeld de amplitude- en faseresponsie af in het discrete frequentiedomein (freqz). Maak hiervoor de coëfficiënt gelijk aan 0.1 0 .5 0.9 1 1.1 en vergelijk de resultaten met deze van opdracht 1 in het discrete tijdsdomein.

A1 = 0.1

A1 = 0.5

A1 = 0.9

A1 = 1.0

A1 = 1.1

Wanneer is dit digitale netwerk onstabiel ?

Bij a1 > 1

OPDRACHT B3:

Schrijf een matlab (*.m) file om volgende 2e orde feedback differentievergelijking y(n) = x(n) + 1.45y(n-1) - 1.04y(n-2) te analyseren op het vlak van stabiliteit en frequentieresponsie. De vergelijking kan worden omgevormd tot volgende transferfunctie in Z :

De polen zijn dus :

Beeld deze polen af (zplane) en geef de frequentieweergave (freqz).

Laat Matlab H(DC) en de poolfrequentie (roots) berekenen indien fs=8kHz.

H(DC) = 1.6949

Poolfrequentie = 993.1134

Analyseer op dezelfde manier volgende transfer functie in Z :

De polen zijn dus :

Welk soort filter betreft het hier in beide gevallen indien de samplefrequentie 8kHz is?

Men zou kunnen zeggen een banddoorlaatfilter of een laagdoorlaatfilter met een hoge q-factor.

Wat is je besluit m.b.t. de nauwkeurigheid van de coëfficiënten?

Dat een kleine verandering grote gevolgen kan hebben zoals in dit voorbeeld bij de fase karakteristiek die ineens volledig veranderd.

Maak zelf een 3etransfer functie (poly) en verminder hierin de kwaliteitsfactor Q aanzienlijk, neem bijvoorbeeld : p1,2=0.57e±j45°. Leg het verband tussen de verschuiving van de polen in het z-vlak met de wijzigingen in de frequentieweergave-curve.

Dichter bij cirkel groter versterking, dichter bij nulpunt zwakkere versterking. Grotere hoek grotere fn, kleinere hoek kleinere fn.

Wijzig deze transfer functie zodat nu de resonantiefrequentie fn wordt gehalveerd. Waaraan is nu p1,2 gelijk? Wat kan je doen om dit effect op de frequentieweergave-curve beter te lokaliseren? Verifieer dit.

P1,2 = 0.57e±j22.5. grotere Q-factor nemen.

Met hogere Q-factor:

Schrijf een tweede (*.m) file en analyseer de eerste transferfunctie van deze opdracht in het discrete tijdsdomein (filter). Gebruik hierbij de golfvorm uit opdracht B1 en leg het verband tussen het z-domein, het discrete frequentie domein en het discrete tijdsdomein.

Polen binnen het z-vlak stabiel systeem, polen buiten het z-vlak onstabiel systeem.

OPDRACHT B4:

Om een aantal tijdsgedrag-eigenschappen van digitale netwerken te onderzoeken worden zoals bij analoge netwerken eenvoudige ingangssignalen aangelegd. We kunnen een aantal eigenschappen afleiden uit het antwoord (responsie) van het digitale systeem op een stap (stap responsie) en op een impuls (impuls responsie). In het discrete frequentiedomein gebruiken we hiervoor in matlab (dstep,dimpulse).

Vergelijk de stap- en impuls responsie van volgende IIR en FIR netwerken :

* IIR differentie vergelijking: y(n) = x(n) + 0.5y(n-1) + 0.25y(n-2) + 0.125y(n-3)

IIR transfer functie :

* FIR differentie vergelijking: y(n) = 0.5x(n) + 0.25x(n-1) + 0.125x(n-2)

FIR transfer functie :

Wat zijn de verschillende eigenschappen van een FIR en een IIR filter?

Bij IIR filter duurt het langer om aan DC versterkingsfactor te komen wegens de terugkoppeling.

Bepaal aan de hand van de stapresponsie de DC versterkingsfactor.

IIR: 8

FIR: 0.875

Wat is de invloed van de coëfficiënten op de DC versterkingsfactor? Maak hiervoor de filtercoëfficiënten 50% kleiner.

De DC versterkingsfactor bij IIR zal verdubbelen (van 8 naar 16), en bij FIR zal deze nog maar de helft zijn (van 0.875 naar 0.4375).

- SYNTHESE VAN DIGITALE FILTERS.

INLEIDING :

De bedoeling van een signaal te filteren is gebaseerd op het verbeteren van de gewensteeigenschappen van dat signaal. Digitaal filteren kan op zeer flexibele wijze gebeuren. Het isgemakkelijk verenigbaar met niet lineaire operaties zoals clipping of het verwijderen vanincompatibele data samples in de omgeving van de gewenste data samples. Hoe dan ook, iseen van de belangrijkste operaties deze van het lineair filteren van een signaal. Hierbij wordt een gekozen frequentieband versterkt of verzwakt relatief t.o.v. de andere frequenties. Zoalsbij analoge filters is het ook hier gangbaar een lage rimpel in de doorlaatband, een hogeattenuatie in de sperband en een hoge roll-off rate na te streven. In tegenstelling tot analogefilters is het bij digitale filters echter gemakkelijk een berekende transferfunctie te vertalen in een praktisch filterontwerp.

Een gangbaar alternatief bij de voorstellingswijze van het sample interval ts bij een digitaalfilter is gebruik te maken van z-1zoals in fig. 1. De z-operator kan simpel omschrevenworden als een tijdsverschuiving over een sample interval (ts).

Fig. 1. : Digitale filter topologie met feedforward en feedback.

DOEL :

-Het leren omgaan met de systeemontwerpcyclus.

-Het leren opstellen van een systeemconcept.

-Het leren werken met de Matlabomgeving en de signal processing toolboxin hetbijzonder.

-Inzicht verwerven in diverse synthesetechnieken voor digitale filters :

Filterontwerp m.b.v. het plaatsen van polen en zeros in het z-vlak.Ontwerp van recursieve filters gebaseerd op de frequentie responsie eigenschappenvan analoge filters met de methode van de bilineaire transformatie.Coëfficiënt quantisatie en het in cascade plaatsen van lage orde recursieve filters terbevordering van de stabiliteit van het filter.Ontwerp van niet-recursieve filters met de methode van Fourier (window) en met de methode gebaseerd op het algoritme van Parks / McClellan.

OPDRACHT C1:

Ontwerp een recursief banddoorlaat-filter dat een sample-interval gebruikt van 1ms, een centerfrequentie heeft van 200Hz, een bandbreedte van 40Hz en een orde 2.Gebruik hierbij de methode van de pole-zero plaatsing in het z-vlak (fig.2). Een omwenteling op de eenheidscirkel komt overeen met een frequentie wijziging van 0 tot de sample frequentie fs. Het verband tussen de benodigde bandbreedte BW en de straal r van de polen kan benaderd worden door: r ≈ 1 – (BW/fs)π (voor r>0.9). Duid bijgevolg op fig.2 de ontwerpspecificaties aan die u toelaten de polen en zeros te lokaliseren.

r = 0.8743, θ = 72°

Fig.2 : z-vlak

Schrijf een matlab (*.m) file en bereken de transferfunctie en differentievergelijking. Verifieer deze transferfunctie en differentievergelijking grafisch. Controleer hierbij de ligging van de polen (zplane) en de frequentieresponsie (freqz).

OPDRACHT C2:

Ontwerp een 3eorde Butterworth LDL filter met :

-Cut-off frequentie : 1rad/s

-Sample frequentie : 2Hz

-Transferfunctie in s :

Gebruik de methode van de bilineaire transformatie en vervang s in de transferfunctie H(s) door 2fs(1-z-1)/(1+z-1) of 2fs(z-1)/(z+1) om de transferfunctie H(z) op te stellen. (gebruik eventueel Wolfram Alpha voor het uitwerken van de vergelijking.)

Nota : Dit veroorzaakt geen noemenswaardige afwijking in de frequentieresponsie op voorwaarde dat de cutoff-frequentie beneden fs/2 blijft. Als s = 2fs (z-1)/(z+1) dan is (sz/2fs) + (s/2fs) -z + 1 = 0 en is de vergelijkingzowel lineair in s als in z. Dit verklaart de benaming bilineaire transformatie.

H(z) = z3+ 3z2+3z+1105z3 - 213z2+155z-39

Schrijf een matlab (*.m) file en verifieer de transferfunctie en differentievergelijking. Controleer hierbij de ligging van de polen (zplane) en de frequentie responsie (freqz). Hoeveel dB/dec bedraagt de verzwakking?

Verzwakking = 60dB/dec (20dB x orde).

Pas de matlab (*.m) file aan om uitgaande van de filterspecificaties de recursieve en niet-recursieve coëfficiënten te laten berekenen (butter) door Matlab i.p.v. op manuele wijze in het vorige punt. Transformeer deze transferfunctie van het s- naar het z-domein (bilinear). Controleer opnieuw met (zplane,freqz) de ligging van de polen en de frequentie responsie. Zorg er tevens voor dat de frequentieresponsie van 0Hz tot 0.5Hz wordt weergegeven.

Tussen 0 en 0.5Hz echt x-as aanpassen

OPDRACHT C3:

Ontwerp een 8 polen Chebyshev BDL filter met :

-Bandbreedte : 40Hz

-Centerfrequentie : 200Hz

-Rimpel in doorlaatband : 0.2dB

-Samplefrequentie : 1kHz

Schrijf een Matlab (*.m) file en bereken de filter coëfficiënten (cheby1) om daarna de ligging van de polen en zeros te checken alsook de frequentieresponsie van het filter (zplane,freqz).

Beeld de frequentie responsie af tussen 100Hz en 300Hz.

Wat is de orde van dit filter? Waarom?

De orde van de filter is 4 omdat er voor elke orde een polenpaar is bij banddoorlaat en bandstop filters wegens spiegeling bij centerfrequentie.

Gebruik dit filter om een geluidssignaal (wavread, sound) te filteren (filter). Wat hoor je?

De frequenties die de bandpass filter doorlaat. Met een frequentieband van 40Hz zullen we dus enkel de frequenties horen tussen 180Hz en 220Hz.

OPDRACHT C4:

Ontwerp een 8eorde Cauer LDL filter met :

-Cutoff frequentie : 300Hz

-Rimpel in doorlaatband : 0.5dB

-Minimum sperbandattenuatie : 50dB

-Sample frequentie : 4kHz

Schrijf een matlab(*.m) file en bereken de filtercoëfficiënten (ellip) om daarna de ligging van de polen en zeros te checken alsook de frequentieresponsie van het filter(zplane,freqz).

Onderzoek de invloed van de coëfficiëntnauwkeurigheid op de ligging van de polen en zeros en op de amplitude responsie van het filter. Simuleer een coëfficiëntnauwkeurigheid van 16 digits,6digits en 5digits.Beeld hierbij de amplitude responsie af tussen 0Hz en 2kHz en tussen -80dB en 20dB. Vergelijk deze 3 resultaten (z-vlak en amplitude resp.). Zijn alle nauwkeurigheidsbenaderingen bruikbaar?

16 digits:

6 digits:

5 digits:

Neen, niet alle nauwkeurigheidsbenaderingen zijn bruikbaar. Bijvoorbeeld die met 5 digits is niet meer bruikbaar omdat er hierbij polen buiten de eenheidscirkel liggen. Daardoor is het systeem niet stabiel meer.

Vervolledig de matlab (*.m) file en bereken de polen van H(z) voor de drie nauwkeurigheidsbenaderingen (roots). Wat besluit je hieruit ?

16 digits:

P1 0.9941ej27.0631

P2 0.9941e-j27.0631

P3 0.9741ej25.7805

P4 0.9741e-j25.7805

P5 0.9259ej21.3338

P6 0.9259e-j21.3338

P7 0.8538ej9.284

P8 0.8538e-j9.284

6 digits:

P1 0.9944ej26.8276

P2 0.9944e-j26.8276

P3 0.9746ej26.1318

P4 0.9746e-j26.1318

P5 0.9248ej21.191

P6 0.9248e-j21.191

P7 0.8542ej9.3167

P8 0.8542e-j9.3167

5 digits:

P1 1.0067ej26.9243

P2 1.0067e-j26.9243

P3 0.9577ej26.4615

P4 1.0067e-j26.4615

P5 0.9309ej20.5366

P6 0.9309e-j20.5366

P7 0.8530ej9.6889

P8 0.8530e-j9.6889

Dat bij gebruik van 5 digits de filter onstabiel wordt (pool buiten de cirkel).

Vervolledig de matlab (*.m) file en verifieer je vorig besluit met een onderzoek naar de impulsresponsie bij deze verschillende coëfficiëntnauwkeurigheden.

16 digits:

6 digits:

5 digits:

Zoals te zien op de impulsresponsie bij 5 digits hebben we te maken met een onstabiel systeem.

Leg vervolgens het verband m.b.t. stabiliteit tussen alle analyses (z-vlak, amplitude resp., straal van de polen en impulsresponsie) bij deze verschillende coëfficiëntnauwkeurigheden.

Door gebruik te maken van verschillende coëfficiëntnauwkeurigheden kan een stabiel systeem ineens onstabiel worden. Er gaan polen net buiten het z-vlak liggen, dit betekent dat de straal van de pool meer dan 1.0 bedraagt, de amplitude responsie beantwoordt niet meer aan zijn voorwaarden en de impulsresponsie zal naar oneindig gaan i.p.v. 0.

OPDRACHT C5:

Ontwerp opnieuw het filter uit opdracht 4. Om een betere stabiliteit te verwezenlijken met een beperkte nauwkeurigheid van de coëfficiënten, splitsen we het 8e orde filter op in vier 2eorde filters. De tweede-orde-trappen worden in cascade geplaatst.

Dit kan dus herschreven worden als:

Waarbij:

Nota: Het is belangrijk met volgende twee ontwerpregels rekening te houden :

1. Van alle polenparen is het polenpaar dichtst bij de eenheidscirkel datgene met de meeste invloed op de amplitude responsie(heeft de hoogste Q). Deze invloed kan worden afgezwakt door er het dichtst bij gelegen paar van zeros mee te associëren.Dit dient voor de andere polenparen en zeroparen uiteraard ook te gebeuren.

2. De sub-filters dienen dan in cascade te worden geplaatst zodat op de eerste positiediegene staat met de minste invloed (van Q laag tot Q hoog). Dus in volgorde vaninvloed of in volgorde van afstand van de polen tot de eenheidscirkel. De laatstesub-filter is bijgevolg diegene met grootste invloed op de amplitude responsie(hoogste Q).

Pas de matlab (*.m) file uit opdracht 4 aan zodat je kan aantonen dat een juiste cascadering van de 2eorde sub-filters (zp2sos) zelfs stabiel is met een coëfficiënt nauwkeurigheidvan 2digits.

Transferfuncties maken en dan vermenigvuldigen

OPDRACHT C6:

Nota: De recursieve filters hebben slechts weinig coëfficiënten nodig. Ze gebruiken vorige uitgangswaarden waardoor slechts weinig vermenigvuldigingen moeten wordenuitgevoerd. Dit maakt hen vanuit rekenkundig standpunt gezien efficiënt en snel. Hetprobleem is echter dat ze uitermate gevoelig zijn voor coëfficiënt afwijkingen met eenonstabiel gedrag als gevolg. Dit probleem kan worden geminimaliseerd door 2eorde subfiltersin cascade te plaatsen.

Een tweede probleem is echter moeilijker te omzeilen met name dit van de faseresponsie.De fase karakteristiek is niet lineair en dit heeft een belangrijke golfvorm distortie voorgevolg. In audio toepassingen vorm dit geen bezwaar, maar in sommige anderetoepassingen is dit onaanvaardbaar.

In toepassingen waar een lineair faseverloop wordt vereist gebruiken we FIR of niet-recursieve filters. Deze filters vereisen een groot aantal coëfficiënten omwille van detheoretisch oneindigehoeveelheid impulsresponsies die nodig zijn voor de gewenste frequentieresponsie.

Ontwerp een 15 coëfficiënt causal LDL filter met :

-Cutoff frequentie : 250Hz

-Sample frequentie : 1kHz

-Schrijf hiervoor een matlab (*.m) file en bereken de FIR coëfficiënten met de methodevan Fourier (fir1) en maak in deze functie gebruik van een Hamming window. Controleerde frequentie responsie van het LDL filter (freqz). Wat valt je op m.b.t. het faseverloopvan het filter?

Zplot toevoegen

Het faseverloop is lineair.

OPDRACHT C7:

Ontwerp een FIR filter met 32 coëfficiënten, een samplefrequentie van 5kHz en volgendegewenste amplituderesponsie :

Fig.3 : gewenste FIR amplitude responsie.

Schrijf hiervoor een matlab (*.m) file en bereken de FIR coëfficiënten met de methodevan Parks / McCellan (remez). Controleer de frequentie responsie van het BDL filter(freqz). Beeld 400 frequentie punten af.

Zplot toevoegen

Frequenties tussen 550 Hz en 950 Hz:

Wat valt je op m.b.t. het faseverloop van het filter?

Het fase verloop is lineair.